#### 2.3.2.2. Регулировочные данные карбюраторов Keihin Двигатель. Рабочий объем; 1.6 л; 1.8 л; 1.8 л; 1.8. Мощность; 75 л.с.; 88/90 л.с.; 75 л.с.; 90 л.с.. Выпуск с; 09.86 г.; 09.86 г.; 10.86 г.; 08.88 г.. Код двигателя; RN; SF/NE; RU; SF. Карбюратор. Тип; Keihin-1; Keihin-1; Keihin-2; Keihin-2. Номер каталога. ручная КПП; 026 129 016 Q; 026 129 017 (N); 026 129 017 B; 026 129 017 S. автоматическая КПП; –; 026 129 017 L; 026 129 017 C; 026 129 018. Комплектация карбюратора; 1-я кам.; 2-я кам.; 1-я кам.; 2-я кам.; 1-я кам.; 2-я кам.; 1-я кам.; 2-я кам.. Диаметр диффузора, мм; 20; 26; 20; 26; 22; 26; 22; 26. Главный жиклер; 108; 150; 110; 150; 100; 140; 100; 145. Воздушный жиклер главной дозирующей системы с эмульсионной трубкой, мм; 90; 120; 90; 120; 90; 100; 90; 100. Топливный жиклер холостого хода; 52; –; 52; –; 50; –; 50; –. Воздушный жиклер холостого хода, диаметр мм; 115; –; 115; –; 100; –; 100; –. Диаметр игольчатого клапана поплавка, мм; 2.5; –; 2.5; –; 2.5; –; 2.5; –. Диаметр распылительного насоса, мм; 0.45; –; 0.45; –; 0.40; –; 0.40; –. Клапан экономайзера, диаметр мм; 50; –; 50; –; 35; –; 35; –. Установочные данные. Число оборотов холостого хода запуска, об/мин; 3200 ± 200; 3200 ± 200; 3200 ± 200; 3500 ± 200. Количество впрыска, см3 качание; 0.78 ± 0.12; 0.78 ± 0.12; 0.85 ± 0.12; 0.85 ± 0.12. Зазор воздушной заслонки, мм; 4.6 ± 0.15; 4.6 ± 0.15; 2.2 ± 0.15; 2.2 ± 0.15. Установка холостого хода, об/мин; 900 ± 50; 900 ± 50; 900 ± 50; 900 ± 50. Содержание СО, объем %; 1.0 – 0.5; 1.0 – 0.5; 1.0 – 0.5; 1.0 – 0.5.