Rover ставила на свои карбюраторные модели очень много всевозможных модификаций карбюраторов SU, в том числе и HIF 44E, которые поставлялись с одной или двумя камерами. Здесь представляется электросхема соединений и разъём для моделей Rover 820.

Внимание!

На нашем сайте в разделе «Карбюраторы/Регулировка карбюраторов» вы можете найти подробный алгоритм регулировки всех параметров работы карбюраторов на представляемых моделях.

В разделе «Карбюраторы/Вакуумные диаграммы» в вашем распоряжении вакуумная схема моделей Rover с карбюраторами SU HIF.

Кроме того, в разделе «Электросхемы» вы можете найти электросхемы на все узлы всех моделей Rover.

Обращаем внимание, что фирма использовала карбюраторы SU HIF 44E и на других моделях с принципиально другими электтросхемами управления, которые также в вашем распоряжении в разделе «Карбюраторы/Электросхемы».

Модель выпускалась как с катализатором, так и без него. Кроме того, она могла иметь ручную или автоматическую трансмиссию.

| Модель : Rover 820 Года выпуска : 1988-1992 | Карбюратор : SU HIF 44E Тип : FZX 1483 / FZX 1484 Года выпуска : 1988-1991 |
| --- | --- |
|  | Технические параметры - скорость на холостом ходу (об/мин) : 750 - 800 - уровень CO на холостом ходу (%) : 2,0 – 3,5 - повышенная скорость на холостом ходу (об/мин) : 900 - 925 - рабочий впрыск : 2,5 - установка поплавка (мм) : 0,5 – 1,5 - тип игольчатого клапана : BGR Использовались совместно с двигателями : 20 HD M8 (объем - 1,994 л; мощность – 74 кВт) Обращаем внимание на основные нюансы схемы : - на «Землю» от контроллера карбюратора (A54) уходит только один контакт – 29-ый; - контроллер управляет одним сигналом датчиком температуры окружающей среды (B61), датчиком температуры охлаждающей жидкости (B4) и переключателем дросселя (S104); - также от контроллера идет один и тот же сигнал как на переключатель системы зажигания (S1), так и на диагностический разъём (X1); - 28-ой контакт на переключатель системы зажигания (S1) посажен на разъём для оперативного отключения; - все датчики : температуры охлаждающей жидкости (B4), температуры окружающего воздуха (B61) и переключатель дросселя (S104) имеют точку припайки; - соленоидное реле противозапуска (K161) и диагностический разъём (X1) соединены с переключателем зажигания (S1) через разъём; Обращаем внимание : - многие проводники меняют цвета при переходе от одного элемента к другому; - на схеме не указан элемент T1 – катушка зажигания |
| Обозначения устройств : A54 – Контроллер карбюратора B4 – Датчик температуры охлаждающей жидкости B61 – Датчик температуры окружающей среды K141 – Реле карбюратора M42 – Двигатель системы контроля качества топливной смеси P4 – Датчик температуры охлаждающей жидкости S1 – Переключатель системы зажигания S104 – Переключатель дросселя X1 – Диагностический разъём Y12 – Клапан отсечки топлива | Цвета проводников : bl – голубой br – коричневый el – кремовый ge – жёлтый gn – зелёный gr – серый nf – нейтральный og – оранжевый rs – розовый rt – красный sw – чёрный vi – фиолетовый ws – белый hbl – светло-синий hgn – светло-зелёный rbr – тёмно-красный |